基本放大电路思路梳理

放大原理概述

分析内容：

静态分析：直流通路求静态工作点Q：UBE,IB,IC,UCE

其中：硅管UBE=0.7V，锗管UBE=0.3V——无需求解

UBE 	发射极与基极电压

IB 		基极电流

IC 		集电极电流

UCE	管压降

动态分析：求动态性能指标：Au,Ri,R0

Au		放大倍数

Ri		输入电阻

R0		输出电阻

微变等效电路模型

低频小信号的微变等效电路模型电路图：

当三极管工作在放大区时，则有：

Ic=βIb

Ie=(1+β)Ib

Ie=Ib+Ic

画出微变等效电路方法：

step1：画出交流通路，电容看做短路，直流电源作“去源”处理，擦去三极管；

step2：将三极管用微变等效电路替换

B与E之间为输入电阻rbe，C与E之间为受控电流源，下图中的RL为负载电阻。

注意E端口的接地符号，别忘记画

其中，rbe为输入电阻，计算公式：

rbe≈rbb'+1+β26{mV}IE{mA}

rbb'为基区体电阻，一般来说题目会给出。

BJT双极型三极管共射放大电路

共射电路：____________________________________

固定偏置式共射放大电路

理论分析：

BJT双极型三极管固定偏置式共射放大电路图：

静态工作点求解(IB,IC,UCE)

将交流电源去源短接，电容器视作断路，作静态分析电路图。

先求解IB：列写回尔霍夫方程

再通过三极管内部约束求解IC

最后求解管压降UCE，列写输出回路的基尔霍夫方程

双极性三极管共射偏置式放大电路静态工作点求解方法总结：

动态工作点求解(Au,Ri,R0)

将直流电源去源短接，电容器视作短路，利用微变等效模型作动态分析电路图。

先求解放大倍数Au：

注意，固定偏置式放大电路中的Au为负数，故该电路也被成为反相放大器。

求解输入电阻Ri

求解输出电阻RL：将负载视作开路，若有独立电源，则作“去源”处理，有：

双极性三极管共射偏置式放大电路动态工作点求解方法总结：

变式：带有发射极电阻的固定偏置式放大电路

放大电路图：

静态工作点分析：

画出静态工作电路图：

先求IB，对输入回路列写基尔霍夫电压方程

而IE=

故有：

求得：

IB=

再通过三极管约束条件求IC：

再求管压降UCE，对输出回路列写基尔霍夫电压方程

解得：

动态工作点分析

画出动态工作电路图：

先求Au

求输入电阻Ri：

求输出电阻R0：

比较

| 物理量 | 不带射极电阻的固定偏置式共射放大电路 | 带有射极电阻的固定偏置式共射放大电路 |
| --- | --- | --- |
| IB | UCC-UBERB | UCC-UBERB+1+βRE |
| IC | βIB |  |
| UCE | UCC-ICRC | UCC-ICRC-1+βIBRE |
| Au | -βRC//RLrbe | -βRC//RLrbe+1+βRE |
| Ri | RB//rbe | RB//rbe+1+βRE |
| R0 | RC |  |

分压偏置式共射放大电路

放大电路：

静态分析

静态分析基于直流通路进行，使用条件为IRB1和IRB2均远大于5∼10IBQ且VBQ≥3∼5UBEQ，即可认为此时基极电流几乎为0。

静态分析过程如下：

先画出直流通路，交流电源短路，电容视为开路，得到直流通路如下图所示：

由于我们考虑到IBQ近似为0，故可看做RB2与RB1直接并联在VCC两端，先求得VBQ：

再通过输入回路求IC与IE：

求得：

由于IB≈0，

此时反回来估算IBQ：

此时的放大倍数很大，β或者β+1对最终数值的影响可忽略不计

再通过输出回路求UCEQ

得到：

验证估算法使用条件：

IR2=VCC-VBQRB2

IR1=VBQRB1

均应远大于IBQ

动态分析

电容视作短路，直流电源短路，可画出微变等效电路：

三极管输入电阻：

rbe=rbb'+1+β26mVIEQ

电压放大倍数：

与上述带射极电阻的固定偏置式放大电路相同

输入电阻：

输出电阻：

信号源内阻对性能指标的影响

若存在信号源内阻Rs=1kΩ，可以根据定义求源电压放大倍数Aus：

Aus=U0Us=U0Ui·UiUs=AuRiRi+Rs

BJT双极型三极管共集放大电路

共集电路：__________________________________

静态分析

由输入回路：

得到：

由输出回路：

得到：

动态分析

电压放大倍数：

输入电阻：

输出电阻：

求输出电阻的电路如下：

共集电路的特性：

1. 电压放大倍数接近于1，电路放大能力差，因此也被称作射极跟随器

2. 但该电路输入电阻大，输出电阻小，带负载能力强

BJT双极型三极管共基放大电路

共基电路：________________________________

放大电路如下图所示：

静态分析

直流电路：等同于分压式偏置电路→IBQ≈0

得到：

由输出回路的基尔霍夫电压方程：

得到：

动态分析

交流通路：

电压放大倍数：

输入电阻：

输出电阻：