基本放大电路思路梳理

放大原理概述

分析内容：

静态分析：直流通路求静态工作点Q：UBE,IB,IC,UCE

其中：硅管UBE=0.7V，锗管UBE=0.3V——无需求解

UBE 	发射极与基极电压

IB 		基极电流

IC 		集电极电流

UCE	管压降

动态分析：求动态性能指标：Au,Ri,R0

Au		放大倍数

Ri		输入电阻

R0		输出电阻

微变等效电路模型

低频小信号的微变等效电路模型电路图：

当三极管工作在放大区时，则有：

Ic=βIb

Ie=(1+β)Ib

Ie=Ib+Ic

画出微变等效电路方法：

step1：画出交流通路，电容看做短路，直流电源作“去源”处理，擦去三极管；

step2：将三极管用微变等效电路替换

B与E之间为输入电阻rbe，C与E之间为受控电流源，下图中的RL为负载电阻。

注意E端口的接地符号，别忘记画

其中，rbe为输入电阻，计算公式：

rbe≈rbb'+1+β26{mV}IE{mA}

rbb'为基区体电阻，一般来说题目会给出。

BJT双极型三极管共射放大电路

共射电路：基极输入，集电极输出

固定偏置式共射放大电路

理论分析：

BJT双极型三极管固定偏置式共射放大电路图：

静态工作点求解(IB,IC,UCE)

将交流电源去源短接，电容器视作断路，作静态分析电路图。

先求解IB：列写回尔霍夫方程

IB=UCC-UBERB

再通过三极管内部约束求解IC

IC=βIB

最后求解管压降UCE，列写输出回路的基尔霍夫方程

UCE=UCC-RCIC

双极性三极管共射偏置式放大电路静态工作点求解方法总结：

动态工作点求解(Au,Ri,R0)

将直流电源去源短接，电容器视作短路，利用微变等效模型作动态分析电路图。

先求解放大倍数Au：

Au=U0Ui=-IcRC//RLIbrbe=-βIbRC//RLIbrbe=-βRC//RLrbe

注意，固定偏置式放大电路中的Au为负数，故该电路也被成为反相放大器。

求解输入电阻Ri

Ri=UiIi=IiRB//rbeIi=RB//rbe≈rbe

求解输出电阻RL：将负载视作开路，若有独立电源，则作“去源”处理，有：

R0=ICRCIC=RC

双极性三极管共射偏置式放大电路动态工作点求解方法总结：

变式：带有发射极电阻的固定偏置式放大电路

放大电路图：

静态工作点分析：

画出静态工作电路图：

先求IB，对输入回路列写基尔霍夫电压方程

-UCC+IBRB+UBE+IERE=0

而IE=1+βIB

故有：

-UCC+IBRB+UBE+1+βIBRE=0

求得：

IB=UCC-UBERB+1+βRE

再通过三极管约束条件求IC：

IC=βIB=βUCC-UBERB+1+βRE

再求管压降UCE，对输出回路列写基尔霍夫电压方程

-UCC+ICRC+UCE+1+βIBRE=0

解得：

UCE=UCC-ICRC-1+βIBRE

动态工作点分析

画出动态工作电路图：

先求Au

Au=U0Ui=-βIbRC//RLIbrbe+1+βIbRE=-βRC//RLrbe+1+βRE

求输入电阻Ri：

Ri=UiIi=UiUiRB+Ib=Ibrbe+1+βIbREIbrbe+1+βIbRERB+Ib=11RB+1rbe+1+βRE=RB//rbe+1+βRE

求输出电阻R0：

R0=R0=ICRCIC=RC

比较

| 物理量 | 不带射极电阻的固定偏置式共射放大电路 | 带有射极电阻的固定偏置式共射放大电路 |
| --- | --- | --- |
| IB | UCC-UBERB | UCC-UBERB+1+βRE |
| IC | βIB |  |
| UCE | UCC-ICRC | UCC-ICRC-1+βIBRE |
| Au | -βRC//RLrbe | -βRC//RLrbe+1+βRE |
| Ri | RB//rbe | RB//rbe+1+βRE |
| R0 | RC |  |

分压偏置式共射放大电路

放大电路：

静态分析

静态分析基于直流通路进行，使用条件为IRB1和IRB2均远大于5∼10IBQ且VBQ≥3∼5UBEQ，即可认为此时基极电流几乎为0。

静态分析过程如下：

先画出直流通路，交流电源短路，电容视为开路，得到直流通路如下图所示：

由于我们考虑到IBQ近似为0，故可看做RB2与RB1直接并联在VCC两端，先求得VBQ：

VBQ=RB1RB1+RB2VCC

再通过输入回路求IC与IE：

-VBQ+UBEQ+IEQRE+RF=0

求得：

IEQ=VBQ-UBEQRE+RF

由于IB≈0，

ICQ≈IEQ=VBQ-UBEQRE+RF

此时反回来估算IBQ：

IBQ=ICQβ=IEQβ+1

此时的放大倍数很大，β或者β+1对最终数值的影响可忽略不计

再通过输出回路求UCEQ

-VCC+ICQRC+UCEQ+IEQRE+RF=0

得到：

UCEQ=VCC-ICQRC-IEQRE+RF

验证估算法使用条件：

IR2=VCC-VBQRB2

IR1=VBQRB1

均应远大于IBQ

动态分析

电容视作短路，直流电源短路，可画出微变等效电路：

三极管输入电阻：

rbe=rbb'+1+β26mVIEQ

电压放大倍数：

Au=-βRC//RLrbe+1+βRF

与上述带射极电阻的固定偏置式放大电路相同

输入电阻：

Ri=RB1//RB2//Ri'

其中，

Ri'=rbe+1+βRF

输出电阻：

R0=RC

信号源内阻对性能指标的影响

若存在信号源内阻Rs=1kΩ，可以根据定义求源电压放大倍数Aus：

Aus=U0Us=U0Ui·UiUs=AuRiRi+Rs

BJT双极型三极管共集放大电路

共集电路：基极输入、发射极输出

静态分析

由输入回路：

-VCC+IBRB+UBE+1+βREIB=0

得到：

IB=VCC-UBERB+1+βRE

IC=βIB

由输出回路：

-VCC+UCE+1+βIBRE=0

得到：

UCE=VCC-1+βIBRE

动态分析

电压放大倍数：

Au=U0Ui=1+βIbRE//RLIbrbe+1+βIbRE//RL=1+βRE//RLrbe+1+βRE//RL≈1

输入电阻：

Ri=RB//Ri'=RB//rbe+U0Ib=RB//rbe+1+βRE//RL

输出电阻：

求输出电阻的电路如下：

R0'=U0IE=Ibrbe+IbRS//RB1+βIb=rbe+RS//RB1+β

R0=R0'//RE=RE//rbe+RS//RB1+β

共集电路的特性：

1. 电压放大倍数接近于1，电路放大能力差，因此也被称作射极跟随器

2. 但该电路输入电阻大，输出电阻小，带负载能力强

BJT双极型三极管共基放大电路

共基电路：射极输入、集电极输出

放大电路如下图所示：

静态分析

直流电路：等同于分压式偏置电路→IBQ≈0

UB=RB2RB1+RB2VCC

得到：

ICQ≈IEQ=UB-UBEQRE

IBQ=IEQ1+β

由输出回路的基尔霍夫电压方程：

-VCC+ICQRC+UCEQ+IEQRE=0

得到：

UCEQ=VCC-ICQRC-IEQRE

动态分析

交流通路：

电压放大倍数：

Au=U0Ui=βIbRC//RLIbrbe=βRC//RLrbe

输入电阻：

Ri=RE//UiIe=RE//Ibrbe1+βIb=RE//rbe1+β

输出电阻：

此时将电压源短路，Ib=0，受控源开路，则：

R0=RC